| 1- عنوان پروژه کارشناسی: طراحی و پیاده‌سازی سامانه بلادرنگ پایش ECG، تشخیص موج‌های PQRST و تخمین اولیه احتمال آریتمی |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2- مشخصات استاد راهنما و داور |  |  |  |
| مسئوليت | نام و نام خانوادگي | مرتبه علمي | محل اشتغال |
| استاد راهنما | سیدکمال الدین ستاره دان | دانشیار | دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر |
| داور |  |  |  |
| 3- مشخصات دانشجو نام و نام خانوادگی: نرگس حسینی‌پور شماره دانشجويی: ۸۱۰۱۰۰۱۲۶ رشته و تمرکز: برق – کنترل |  |  |  |
| 4- نيمسال اخذ واحد پروژه: نیمسال دوم ۱۴۰۴-۱۴۰۵ |  |  |  |
| 5- اطلاعات مربوط به پروژه الف – تعریف مسئله: سیگنال الکتروکاردیوگرام یا ECG یکی از مهم‌ترین سیگنال‌های زیستی برای بررسی فعالیت الکتریکی قلب است. این سیگنال از اجزای مختلفی مانند موج P، کمپلکس QRS و موج T تشکیل شده و با تحلیل آن می‌توان اطلاعاتی مانند ضربان قلب، فاصله RR، فاصله PR، مدت QRS و فاصله QT را به دست آورد. این اطلاعات برای بررسی ریتم قلب و تشخیص اولیه برخی ناهنجاری‌های احتمالی اهمیت زیادی دارند. با این حال، سیگنال ECG معمولاً دامنه کمی دارد و نسبت به نویز و شرایط محیطی بسیار حساس است. عواملی مانند حرکت بدن، اتصال نامناسب الکترودها، نویز برق شهر، نویز عضلانی و تغییرات خط مبنا می‌توانند باعث کاهش کیفیت سیگنال و ایجاد خطا در تحلیل آن شوند. از طرف دیگر، تشخیص دقیق همه اجزای ECG ساده نیست؛ برای مثال تشخیص موج‌های P و T معمولاً از تشخیص قله R و کمپلکس QRS دشوارتر است. بنابراین مسئله اصلی این پروژه آن است که چگونه می‌توان با استفاده از تجهیزات ساده و کم‌هزینه، یک سامانه بلادرنگ برای دریافت ECG ساخت، موج‌های PQRST را تشخیص داد و احتمال اولیه برخی ناهنجاری‌های ریتم قلب مانند تاکی‌کاردی، برادی‌کاردی یا ریتم نامنظم را تخمین زد. هدف این پروژه تشخیص پزشکی قطعی نیست، بلکه طراحی یک نمونه آموزشی و پژوهشی برای پایش و تحلیل اولیه سیگنال ECG است. ب – هدف از طرح مورد نظر و ضرورت انجام آن: هدف اصلی این طرح، طراحی و پیاده‌سازی یک سامانه کم‌هزینه و بلادرنگ برای دریافت، نمایش و تحلیل اولیه سیگنال ECG است. در این سامانه، ابتدا سیگنال قلب دریافت شده و سپس روی کامپیوتر پردازش می‌شود تا بتوان اجزای اصلی آن، به‌ویژه موج‌های PQRST، را تشخیص داد و برخی ویژگی‌های زمانی مهم مانند ضربان قلب، فاصله RR و مدت QRS را استخراج کرد. ضرورت انجام این پروژه از آن جهت است که بسیاری از نمونه‌های ساده آموزشی فقط به نمایش سیگنال ECG یا محاسبه ضربان قلب محدود می‌شوند، در حالی که برای تحلیل معنادارتر ECG لازم است ساختار موج‌ها و فاصله‌های زمانی نیز بررسی شوند. این پروژه تلاش می‌کند یک مرحله فراتر از نمایش ساده سیگنال برود و یک سامانه قابل فهم، قابل اجرا و قابل ارزیابی برای تحلیل اولیه ECG ارائه دهد. این طرح از نظر آموزشی و پژوهشی نیز ارزشمند است، زیرا چند مبحث مهم مهندسی برق را در کنار هم قرار می‌دهد؛ از جمله الکترونیک زیستی، نمونه‌برداری از سیگنال‌های آنالوگ، میکروکنترلر، پردازش سیگنال دیجیتال، فیلترگذاری، تشخیص قله و تحلیل داده‌های زیستی. همچنین به دلیل استفاده از قطعات ساده و در دسترس، امکان پیاده‌سازی عملی آن در سطح پروژه کارشناسی وجود دارد. ج – روش‌های اجرایی انجام پروژه: در مرحله نخست، بخش سخت‌افزاری سامانه راه‌اندازی می‌شود. برای دریافت سیگنال ECG از الکترودها و ماژول AD8232 استفاده خواهد شد و برد Arduino وظیفه نمونه‌برداری از سیگنال و ارسال داده خام به کامپیوتر را بر عهده خواهد داشت. در این بخش، پایداری نمونه‌برداری، وضعیت اتصال الکترودها و کیفیت اولیه سیگنال بررسی می‌شود. در مرحله دوم، نرم‌افزاری روی کامپیوتر طراحی می‌شود که داده‌های ارسالی را دریافت کرده و سیگنال ECG را به‌صورت بلادرنگ نمایش دهد. سپس برای کاهش نویزهای رایج، فیلترهای دیجیتال مناسب پیاده‌سازی می‌شوند. این فیلترها برای کاهش اثر نویز برق شهر، تغییرات خط مبنا و نویزهای فرکانس بالا استفاده خواهند شد. در مرحله سوم، الگوریتم تشخیص قله R و کمپلکس QRS پیاده‌سازی می‌شود. پس از تشخیص قله R، سایر نقاط ECG مانند Q، S، P و T با استفاده از پنجره‌های زمانی اطراف QRS تخمین زده می‌شوند. سپس ویژگی‌هایی مانند ضربان قلب، فاصله RR، تغییرپذیری RR، مدت QRS و فاصله QT استخراج می‌گردند. در مرحله پایانی، با استفاده از ویژگی‌های استخراج‌شده، یک تخمین اولیه از وضعیت ریتم قلب ارائه می‌شود. برای مثال، سامانه می‌تواند مواردی مانند ضربان بسیار بالا، ضربان پایین، ریتم نامنظم یا کیفیت پایین سیگنال را به‌صورت هشدار اولیه مشخص کند. ارزیابی پروژه نیز با استفاده از داده ثبت‌شده توسط سخت‌افزار واقعی و در صورت امکان با دیتاست‌های استاندارد ECG مانند MIT-BIH و QT Database انجام خواهد شد. د – برنامه زمانی: مرحله اول: مطالعه مبانی نظری پروژه، بررسی ساختار سیگنال ECG، آشنایی با روش‌های دریافت و تحلیل سیگنال و مرور منابع اصلی مرتبط. مرحله دوم: تهیه و راه‌اندازی تجهیزات مورد نیاز، بررسی عملکرد اولیه سخت‌افزار و ثبت سیگنال خام ECG برای اطمینان از صحت دریافت داده. مرحله سوم: طراحی بخش نرم‌افزاری سامانه برای دریافت داده، نمایش بلادرنگ سیگنال و آماده‌سازی بستر پردازش دیجیتال. مرحله چهارم: پیاده‌سازی روش‌های پردازش سیگنال، شامل کاهش نویز، بهبود کیفیت سیگنال و تشخیص اجزای اصلی ECG مانند قله R و موج‌های PQRST. مرحله پنجم: استخراج ویژگی‌های مهم سیگنال ECG و طراحی بخش تخمین اولیه ناهنجاری‌های احتمالی ریتم قلب. مرحله ششم: تست سامانه با داده‌های واقعی و در صورت امکان داده‌های استاندارد، بررسی دقت عملکرد و اصلاح خطاهای احتمالی. مرحله هفتم: تحلیل نتایج، تکمیل گزارش نهایی، آماده‌سازی مستندات و ارائه پروژه. ه – پروژه در ارتباط با کدام سازمان، واحد صنعتی، پروژه کارشناسی یا آزمایشگاه است: این پروژه در ارتباط با دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران و در حوزه مهندسی پزشکی، الکترونیک زیستی و پردازش سیگنال‌های حیاتی تعریف می‌شود. موضوع پروژه می‌تواند به‌عنوان یک پروژه کارشناسی در زمینه طراحی سامانه‌های پایش زیستی، دریافت سیگنال ECG، پردازش سیگنال دیجیتال و تحلیل اولیه داده‌های قلبی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین این پروژه از نظر موضوعی با زمینه‌های پژوهشی مرتبط با پردازش سیگنال‌های زیستی، ابزار دقیق پزشکی، سامانه‌های بلادرنگ و تحلیل ECG ارتباط دارد و می‌تواند در قالب یک پروژه آموزشی/آزمایشگاهی در دانشگاه تهران دنبال شود. و – مراجع اصلی: - Pan, J., & Tompkins, W. J. “A Real-Time QRS Detection Algorithm.” - Bravo-Zanoguera et al. “Portable ECG System Design Using the AD8232 Microchip and Open-Source Platform.” - Kanani, P., & Padole, M. C. “Recognizing Real Time ECG Anomalies Using Arduino, AD8232 and Java.” - Bae, T., & Kwon, K. K. “ECG PQRST Complex Detector and Heart Rate Variability Analysis Using Temporal Characteristics of Fiducial Points.” - Al-Jabbar et al. “Clinical Fusion for Real-Time Complex QRS Pattern Detection in Wearable ECG Using the Pan-Tompkins Algorithm.” - Bui et al. “Real-Time Filtering and ECG Signal Processing Based on Dual-Core Digital Signal Controller System.” - Moody, G. B., & Mark, R. G. “The Impact of the MIT-BIH Arrhythmia Database.” - Laguna, P. et al. “A Database for Evaluation of Algorithms for Measurement of QT and Other Waveform Intervals in the ECG.” |  |  |  |
| 6- تاريخ و امضاء دانشجو و استاد راهنما دانشجو: تاريخ : استاد راهنما: تاريخ: |  |  |  |
| اين پيشنهاد در تاريخ در بخش مطرح و تصويب شد. نياز به اصلاحات دارد. نام و امضاء مدير گرايش/گروه تصويب نشد |  |  |  |
| 7- پروژه کارشناسی آقای/خانم ....................... با شماره دانشجويي ....................... در تاريخ ................... داوری و با نمرات زیر مورد تصويب قرار گرفت. مسئوليت; نمره; امضا. استاد راهنما (نمره از 10). استاد داور (نمره از 5). |
| 8- گواهی می شود ارائه آقای/خانم ....................... برای روز پروژه مورد تائید است. آیا پروژه امکان ارائه عمومی دارد؟ بلی خیر امضا استاد راهنما |  |  |  |
| 9- پروژه کارشناسی آقای/خانم ....................... با شماره دانشجويي ....................... در تاريخ ........................... ارائه و با نمره ............. از 5 مورد ارزیابی نهایی قرار گرفت. نمره نهایی با احتساب ضرایب نمره استاد راهنما، داور و ارزیابها ................... از 20 است. نام و امضاء معاون آموزشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر |  |  |  |