|  | دانشگاه تهران پردیس دانشکدههای فنی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر |  |
| --- | --- | --- |
| قالب گزارش پایانی پروژههای کارشناسی به همراه توضیحات در هر بخش پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسی در رشته مهندسی برق گرايش کنترل |  |  |
| نام نرگس حسینی‌پور شماره دانشجویی ۸۱۰۱۰۰۱۲۶ |  |  |
| استاد راهنما: سید کمال الدین ستاره‌دان |  |  |
| تیر‌ماه ۱۴۰۵ |  |  |

تعهدنامه اصالت اثر

باسمه تعالي

اينجانب نرگس‌ حسینی‌پور تائيد مي كنم كه مطالب مندرج در اين پایان نامه حاصل تلاش اينجانب است و به دستاوردهاي پژوهشي ديگران كه در اين نوشته از آنها استفاده شده است مطابق مقررات ارجاع گرديده است. اين پایان نامه قبلاٌ براي احراز هيچ مدرك هم سطح يا بالاتر ارائه نشده است. كليه حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق به دانشكده فني دانشگاه تهران مي باشد. نام و نام خانوادگي دانشجو : نرگس حسینی‌پور امضاي دانشجو :

چکيده

سیگنال الکتروکاردیوگرام یا ECG یکی از مهم‌ترین سیگنال‌های زیستی برای بررسی فعالیت الکتریکی قلب است و تحلیل اجزای اصلی آن، شامل موج P، کمپلکس QRS و موج T، می‌تواند اطلاعات مفیدی درباره وضعیت ریتم قلب فراهم کند. با وجود اهمیت بالای ECG، بسیاری از سامانه‌های آموزشی و کم‌هزینه مبتنی بر Arduino و ماژول AD8232 معمولاً به نمایش سیگنال یا محاسبه ساده ضربان قلب محدود می‌شوند و کمتر به تشخیص ساختار کامل PQRST و استخراج ویژگی‌های زمانی سیگنال می‌پردازند.

هدف این پروژه، طراحی و پیاده‌سازی یک سامانه کم‌هزینه و بلادرنگ برای دریافت، نمایش و تحلیل اولیه سیگنال ECG است. در این سامانه، ماژول AD8232 برای دریافت و آماده‌سازی اولیه سیگنال ECG تک‌لید استفاده می‌شود و برد Arduino تنها وظیفه نمونه‌برداری از خروجی سنسور، بررسی وضعیت اتصال الکترودها و ارسال داده خام به کامپیوتر از طریق ارتباط Serial/USB را بر عهده دارد. تمام مراحل اصلی پردازش، شامل فیلترگذاری دیجیتال، نمایش زنده سیگنال، تشخیص قله R و کمپلکس QRS، تخمین موج‌های P، Q، S و T، استخراج ویژگی‌هایی مانند ضربان قلب، فاصله RR، مدت QRS و فاصله QT، روی کامپیوتر انجام می‌شود.

در بخش پردازش سیگنال، ابتدا نویزهای رایج ECG مانند جابه‌جایی خط پایه، نویز برق شهر و نویز فرکانس بالا کاهش داده می‌شوند. سپس برای تشخیص QRS از الگوریتم Pan-Tompkins یا نسخه اصلاح‌شده آن استفاده می‌شود و با کمک پنجره‌بندی زمانی اطراف قله R، سایر نقاط اصلی موج ECG تخمین زده می‌شوند. در نهایت، بر اساس ویژگی‌های استخراج‌شده، یک ماژول اولیه و قابل توضیح برای تخمین احتمال ناهنجاری‌های ریتمی مانند تاکی‌کاردی، برادی‌کاردی و ریتم نامنظم طراحی می‌شود. خروجی این سامانه جنبه آموزشی و پژوهشی دارد و برای تشخیص قطعی پزشکی یا تصمیم‌گیری درمانی در نظر گرفته نمی‌شود.

کلمات کلیدی: ECG، Arduino، AD8232، پردازش سیگنال دیجیتال، تشخیص PQRST، الگوریتم Pan-Tompkins، تشخیص QRS، تخمین آریتمی، پایش بلادرنگ

فهرست مطالب

فصل 1: مقدمه و بيان مساله	1

مقدمه	1

1-1- تاريخچه‌ای از موضوع تحقيق	1

1-2- شرح مسئله تحقيق	2

1-3- تعريف موضوع تحقيق	3

1-4- اهداف و آرمان‌های کلی تحقيق	3

1-5- روش انجام تحقیق	4

1-6- ساختار پايان‌نامه	4

فصل 2: مفاهيم اوليه و پیش زمینه مورد نیاز	6

2-1- مقدمه	7

2-2- بخش اول : مفاهیم پایه سیگنال ECG	7

2-2-1- مقدمه‌ای بر سیگنال ECG	7

2-2-2- اجزای اصلی موج PQRST	8

2-2-3- ویژگی‌های زمانی مهم در ECG	8

2-3- سخت‌افزار دریافت سیگنال ECG	8

2-3-1- مقدمه‌ای بر سخت‌افزار سامانه	8

2-3-2- ماژول AD8232	9

2-3-3- برد Arduino	9

2-4- بخش سوم: نمونه‌برداری و انتقال داده	10

2-4-1- نمونه‌برداری از سیگنال ECG	10

2-4-2- قالب ارسال داده از Arduino به کامپیوتر	10

2-5- بخش چهارم: پردازش سیگنال دیجیتال ECG	10

2-5-1- مقدمه‌ای بر پردازش سیگنال ECG	10

2-5-2- نویزهای رایج در سیگنال ECG	11

2-5-3- نویزهای رایج در سیگنال ECG	11

2-6- بخش پنجم: تشخیص QRS و موج‌های PQRST	11

2-6-1- تشخیص قله R و کمپلکس QRS	11

2-6-2- تخمین نقاطP, Q, S  وT	12

2-7- بخش ششم: استخراج ویژگی و تخمین اولیه آریتمی	13

2-7-1- تشخیص ویژگی‌های ECG	13

2-7-2- تخمین اولیه آریتمی	13

2-8- بخش هفتم: ارزیابی، دیتاست‌ها و محدودیت‌ها	14

2-8-1- پایگاه داده‌های استاندارد ECG	14

2-8-2- محدودیت‌های سامانه تک‌لید	14

2-8-3- ملاحظات ایمنی	14

2-9- خلاصه و جمع‌بندی	15

فصل 3: طراحی و معماری سامانه پیشنهادی پایش بلادرنگ ECG	16

3-1- مقدمه	17

3-2- روش پیشنهادی برای طراحی سامانه ECG	17

3-3- ابزارها و تجهیزات مورد نیاز	19

3-4- معيار ارزيابی	20

3-5- نتايج بدست آمده از طراحی پیشنهادی	20

3-6- تحليل نتايج	21

3-7- خلاصه و جمع‌بندی	22

فصل 4: پیاده سازی ....	23

فصل 5: جمع‌بندی، نتيجه‌گيری و پيشنهادها	24

5-1- جمع‌بندی	25

5-2- نتيجه‌گيری	25

5-2-1- نوآوری / دستاوردها	25

5-2-2- محدودیتها	25

5-2-3- پيشنهادها	25

فصل 6: مراجع	26

پيوست‌ها	28

فهرست جداول

جدول 1- ویژگی‌های زمانی مهم در ECG	8

جدول 2 - پایه‌ها و خروجی‌های مهم ماژول AD8232	9

جدول 3 - نویزهای رایج در سیگنال ECG	11

جدول 4 - فیلترهای مورد استفاده در پردازش ECG	11

جدول 5 - روش پیشنهادی برای تخمین نقاط P، Q، S و T	12

جدول 6 - ویژگی‌های استخراج‌شده از سیگنال ECG	13

جدول 7 -  قواعد اولیه برای تخمین وضعیت ریتم قلب	13

جدول 8 - پایگاه داده‌های استاندارد ECG	14

جدول 9 - بازه تغییرات و مقادیر پیشنهادی پارامترهای مختلف در سامانه ECG	18

جدول 10- ابزارها و تجهیزات سخت‌افزاری مورد نیاز	19

جدول 11 - اتصال پیشنهادی AD8232 به Arduino	19

جدول 12 - ابزارها و کتابخانه‌های نرم‌افزاری مورد نیاز	19

جدول 13 - معیارهای ارزیابی سامانه پیشنهادی	20

فهرست علائم اختصاري

| Electrocardiogram | ECG |
| --- | --- |
| Analog-to-Digital Converter | ADC |
| Digital Signal Processing | DSP |
| Universal Serial Bus | USB |
| Personal Computer | PC |
| Beats Per Minute | BPM |
| Hertz | Hz |
| PQRST Complex | PQRST |
| QRS Complex | QRS |
| R Peak | R |
| PQRST Complex | PQRST |
| QRS Complex | QRS |
| R Peak | R |
| Heart Rate | HR |
| RR Interval | RR |
| PR Interval | PR |
| QT Interval | QT |
| Signal Quality Index | SQI |
| Lead-Off Detection | LO |
| Pan-Tompkins Algorithm | PTA |
| Moving Window Integration | MWI |
| High-Pass Filter | HPF |
| Low-Pass Filter | LPF |
| Band-Pass Filter | BPF |
| Notch Filter | NF |
| Machine Learning | ML |
| Support Vector Machine | SVM |
| Logistic Regression | LR |
| Random Forest | RF |
| MIT-BIH Arrhythmia Database | MIT-BIH |
| QT Database | QTDB |
| WaveForm DataBase | WFDB |
| Comma-Separated Values | CSV |
| Graphical User Interface | GUI |

فصل 1

- مقدمه و بيان مساله

- مقدمه

سیگنال الکتروکاردیوگرام یا ECG یکی از مهم‌ترین سیگنال‌های زیستی برای بررسی عملکرد الکتریکی قلب است. قلب انسان در هر چرخه ضربان، فعالیت الکتریکی مشخصی تولید می‌کند که این فعالیت از طریق الکترودهای سطحی قابل اندازه‌گیری است. شکل موج ECG معمولاً شامل موج P، کمپلکس QRS و موج T است. هر یک از این بخش‌ها نشان‌دهنده مرحله‌ای از فعالیت الکتریکی قلب هستند و بررسی آن‌ها می‌تواند اطلاعات مهمی درباره وضعیت ریتم قلب، ضربان قلب و برخی ناهنجاری‌های احتمالی فراهم کند.

در سال‌های اخیر، به دلیل توسعه حسگرهای ارزان‌قیمت، بردهای میکروکنترلری و ابزارهای متن‌باز، امکان طراحی سامانه‌های ساده و کم‌هزینه برای دریافت و نمایش سیگنال ECG فراهم شده است. یکی از ترکیب‌های رایج در پروژه‌های آموزشی و پژوهشی، استفاده از ماژول AD8232 به‌عنوان مدار آماده‌سازی اولیه سیگنال ECG و برد Arduino به‌عنوان واحد نمونه‌برداری و انتقال داده است. این ترکیب به دلیل هزینه کم، سادگی راه‌اندازی و دسترسی مناسب، گزینه‌ای مناسب برای پروژه‌های کارشناسی برق به شمار می‌رود.

با وجود این، بسیاری از پروژه‌های ساده مبتنی بر Arduino و AD8232 تنها به نمایش سیگنال ECG یا محاسبه تقریبی ضربان قلب محدود می‌شوند. در حالی که برای تحلیل دقیق‌تر ECG، لازم است اجزای اصلی موج یعنی P، Q، R، S و T شناسایی شوند و ویژگی‌هایی مانند فاصله RR، مدت QRS، فاصله QT و تغییرات ریتم قلب استخراج شوند. در این پروژه تلاش می‌شود علاوه بر دریافت و نمایش بلادرنگ ECG، یک سامانه نرم‌افزاری برای فیلترگذاری، تشخیص PQRST، استخراج ویژگی‌ها و تخمین اولیه احتمال آریتمی طراحی و پیاده‌سازی شود.

تاريخچه‌ای از موضوع تحقيق

اندازه‌گیری و تحلیل سیگنال ECG از مهم‌ترین روش‌های بررسی فعالیت قلب در پزشکی و مهندسی پزشکی است. از زمان معرفی الکتروکاردیوگرافی، این روش به‌تدریج به یکی از ابزارهای اصلی برای پایش ریتم قلب و تشخیص بسیاری از اختلالات قلبی تبدیل شده است. در سامانه‌های پزشکی حرفه‌ای، ECG معمولاً با استفاده از تجهیزات دقیق و چندلید اندازه‌گیری می‌شود و تفسیر آن توسط پزشک یا الگوریتم‌های تخصصی انجام می‌گیرد.

با پیشرفت فناوری الکترونیک و پردازش سیگنال دیجیتال، پژوهش‌های زیادی در زمینه دریافت، فیلترگذاری و تحلیل خودکار ECG انجام شده است. یکی از مهم‌ترین مراحل تحلیل ECG، تشخیص کمپلکس QRS و قله R است، زیرا محل قله‌های R مبنای محاسبه ضربان قلب، فاصله RR و تحلیل نظم ریتم قلب قرار می‌گیرد. الگوریتم Pan-Tompkins یکی از روش‌های کلاسیک و شناخته‌شده برای تشخیص QRS است که به دلیل سادگی و قابلیت اجرای بلادرنگ، همچنان در بسیاری از سامانه‌های ECG مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در سال‌های اخیر، استفاده از سامانه‌های کم‌هزینه و قابل‌حمل برای پایش ECG مورد توجه قرار گرفته است. ماژول‌هایی مانند AD8232 امکان دریافت سیگنال ECG تک‌لید را با سخت‌افزار ساده فراهم کرده‌اند و بردهایی مانند Arduino نیز برای نمونه‌برداری و ارسال داده به کامپیوتر مناسب هستند. این موضوع باعث شده است که پروژه‌های آموزشی و نمونه‌سازی زیادی در زمینه ECG با Arduino و AD8232 انجام شود. با این حال، چالش اصلی همچنان حفظ کیفیت سیگنال، کاهش نویز، تشخیص دقیق موج‌ها و جلوگیری از برداشت پزشکی نادرست از خروجی سامانه است.

شرح مسئله تحقيق

سیگنال ECG دامنه‌ای کوچک دارد و نسبت به نویزهای محیطی و حرکتی بسیار حساس است. عواملی مانند اتصال نامناسب الکترودها، حرکت بدن، نویز برق شهر، نویز عضلانی، جابه‌جایی خط پایه و نویزهای فرکانس بالا می‌توانند کیفیت سیگنال را کاهش دهند. اگر این نویزها پیش از تحلیل کاهش داده نشوند، تشخیص قله‌ها و موج‌های اصلی ECG با خطا همراه خواهد شد.

از طرف دیگر، تشخیص کامل موج‌های PQRST کار ساده‌ای نیست. معمولاً تشخیص قله R و کمپلکس QRS نسبت به سایر اجزا قابل اعتمادتر است، زیرا QRS دامنه و شیب بیشتری دارد. اما موج‌های P و T دامنه کمتری دارند و در برخی شرایط، به‌ویژه در سیگنال تک‌لید یا سیگنال نویزی، ممکن است به‌وضوح قابل تشخیص نباشند. بنابراین سامانه باید بتواند علاوه بر تشخیص موج‌ها، کیفیت سیگنال و میزان اطمینان تشخیص را نیز در نظر بگیرد.

مسئله دیگر محدودیت سخت‌افزاری Arduino است. برد Arduino برای نمونه‌برداری و ارسال داده مناسب است، اما برای انجام پردازش‌های پیچیده، نمایش بلادرنگ گرافیکی و اجرای الگوریتم‌های پیشرفته گزینه ایده‌آلی نیست. به همین دلیل، در این پروژه Arduino فقط به‌عنوان واحد دریافت داده در نظر گرفته می‌شود و تمام پردازش‌های اصلی روی کامپیوتر انجام می‌گیرد.

بنابراین مسئله اصلی تحقیق این است که چگونه می‌توان با استفاده از Arduino و AD8232 یک سامانه کم‌هزینه و بلادرنگ برای دریافت سیگنال ECG طراحی کرد، به‌گونه‌ای که داده خام از سخت‌افزار دریافت شود و سپس روی کامپیوتر فیلترگذاری، نمایش، تشخیص PQRST، استخراج ویژگی و تخمین اولیه احتمال آریتمی انجام گیرد.

تعريف موضوع تحقيق

موضوع این تحقیق، طراحی و پیاده‌سازی یک سامانه بلادرنگ پایش ECG با استفاده از Arduino، ماژول AD8232 و پردازش سیگنال دیجیتال روی کامپیوتر است. در این سامانه، ماژول AD8232 وظیفه دریافت و آماده‌سازی اولیه سیگنال ECG تک‌لید را بر عهده دارد. Arduino خروجی آنالوگ ماژول را نمونه‌برداری کرده و داده خام را از طریق ارتباط Serial/USB به کامپیوتر ارسال می‌کند.

در سمت کامپیوتر، داده دریافت‌شده ابتدا پیش‌پردازش و فیلترگذاری می‌شود. سپس سیگنال ECG به‌صورت بلادرنگ نمایش داده شده و الگوریتم تشخیص QRS برای یافتن قله‌های R اجرا می‌شود. پس از تشخیص R، با استفاده از پنجره‌بندی زمانی اطراف هر ضربان، نقاط Q، S، P و T تخمین زده می‌شوند. در ادامه، ویژگی‌هایی مانند ضربان قلب، فاصله RR، مدت QRS، فاصله QT و شاخص کیفیت سیگنال استخراج می‌شوند.

در مرحله نهایی، با استفاده از ویژگی‌های استخراج‌شده، یک ماژول اولیه برای تخمین احتمال ناهنجاری‌های ریتمی مانند برادی‌کاردی، تاکی‌کاردی، ریتم نامنظم و ضربان‌های مشکوک طراحی می‌شود. خروجی این بخش به‌عنوان هشدار اولیه و آموزشی در نظر گرفته می‌شود و هدف آن تشخیص قطعی پزشکی نیست.

اهداف و آرمان‌های کلی تحقيق

هدف اصلی این تحقیق، طراحی و پیاده‌سازی یک سامانه کم‌هزینه، آموزشی و بلادرنگ برای دریافت، نمایش و تحلیل اولیه سیگنال ECG است. در این پروژه تلاش می‌شود سامانه‌ای ساخته شود که از نظر سخت‌افزاری ساده و قابل اجرا باشد، اما از نظر نرم‌افزاری فقط به نمایش سیگنال محدود نشود و بتواند تحلیل ساختاری اولیه روی ECG انجام دهد.

اهداف کلی این تحقیق عبارت‌اند از:

- راه‌اندازی سخت‌افزار دریافت ECG با استفاده از ماژول AD8232 و برد Arduino؛

- نمونه‌برداری پایدار از سیگنال ECG و ارسال داده خام به کامپیوتر؛

- طراحی نرم‌افزار کامپیوتری برای دریافت و نمایش بلادرنگ سیگنال ECG؛

- پیاده‌سازی فیلترهای دیجیتال برای کاهش نویزهای رایج ECG؛

- تشخیص قله R و کمپلکس QRS با استفاده از الگوریتم Pan-Tompkins یا نسخه اصلاح‌شده آن؛

- تخمین نقاط P، Q، S و T با استفاده از پنجره‌بندی زمانی و ویژگی‌های سیگنال؛

- استخراج ویژگی‌های زمانی مانند HR، RR interval، QRS duration و QT interval؛

- طراحی ماژول اولیه و قابل توضیح برای تخمین احتمال آریتمی؛

- بررسی محدودیت‌های سامانه تک‌لید و ارائه پیشنهاد برای توسعه آینده.

آرمان کلی تحقیق این است که یک نمونه عملی و قابل فهم از ترکیب الکترونیک زیستی، میکروکنترلر، پردازش سیگنال دیجیتال و تحلیل داده‌های زیستی ارائه شود؛ به‌گونه‌ای که برای کاربرد آموزشی و پژوهشی قابل استفاده باشد.

روش انجام تحقیق

روش انجام این تحقیق شامل چند مرحله اصلی است. در مرحله نخست، مبانی نظری ECG، ساختار موج‌های PQRST، نویزهای رایج در سیگنال ECG، روش‌های فیلترگذاری و الگوریتم‌های تشخیص QRS بررسی می‌شود. در این مرحله همچنین منابع مرتبط با استفاده از Arduino و AD8232 در سامانه‌های ECG مطالعه می‌شود.

در مرحله دوم، سخت‌افزار پروژه شامل ماژول AD8232، برد Arduino، الکترودها و ارتباط USB راه‌اندازی می‌شود. Arduino به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌شود که خروجی آنالوگ AD8232 را با نرخ نمونه‌برداری مناسب بخواند و مقدار نمونه، زمان نمونه‌برداری و وضعیت اتصال الکترودها را به کامپیوتر ارسال کند.

در مرحله سوم، نرم‌افزار کامپیوتری طراحی می‌شود. این نرم‌افزار داده‌های Serial را از Arduino دریافت کرده، آن‌ها را ذخیره و به‌صورت بلادرنگ نمایش می‌دهد. سپس فیلترهای دیجیتال مانند فیلتر بالاگذر، پایین‌گذر، ناچ و باندگذر برای کاهش نویز و آماده‌سازی سیگنال پیاده‌سازی می‌شوند.

در مرحله چهارم، الگوریتم تشخیص QRS و قله R اجرا می‌شود. پس از تشخیص قله R، با تعریف پنجره‌های زمانی مناسب در اطراف هر ضربان، نقاط Q، S، P و T تخمین زده می‌شوند. سپس ویژگی‌های زمانی و ریتمی ECG استخراج می‌شوند.

در مرحله پنجم، یک روش rule-based برای تخمین اولیه احتمال آریتمی طراحی می‌شود. این روش بر اساس ویژگی‌هایی مانند ضربان قلب، فاصله RR، تغییرپذیری RR، مدت QRS و کیفیت سیگنال عمل می‌کند. در نهایت، عملکرد سامانه با داده‌های ثبت‌شده واقعی و در صورت امکان با دیتاست‌های استاندارد ECG مانند MIT-BIH و QT Database بررسی می‌شود.

ساختار پايان‌نامه

در فصل دوم، تعاریف و مفاهیم پایه مربوط به سیگنال ECG، ساختار موج‌های PQRST، اصول نمونه‌برداری، نویزهای رایج ECG، فیلترگذاری دیجیتال، تشخیص QRS و مبانی تخمین آریتمی بررسی می‌شود. همچنین در این فصل مروری بر پژوهش‌ها و سامانه‌های مشابه مبتنی بر Arduino، AD8232 و پردازش سیگنال ECG ارائه خواهد شد.

فصل سوم دربرگیرنده توضیح معماری پیشنهادی سامانه و مراحل طراحی آن است. در این فصل ساختار سخت‌افزار، نقش ماژول AD8232، وظایف Arduino، نحوه ارسال داده به کامپیوتر، معماری نرم‌افزار کامپیوتری، مسیر پردازش سیگنال، الگوریتم تشخیص PQRST و ماژول تخمین اولیه احتمال آریتمی تشریح می‌شود.

در فصل چهارم، ابزارها، محیط پیاده‌سازی، روش اجرای آزمایش‌ها و معیارهای ارزیابی نتایج بیان می‌شود. همچنین نتایج حاصل از دریافت سیگنال، فیلترگذاری، نمایش بلادرنگ ECG، تشخیص قله R، تخمین نقاط PQRST و استخراج ویژگی‌ها ارائه و تحلیل می‌شود. در این فصل مزایا، دقت نسبی، محدودیت‌ها و کیفیت عملکرد سامانه نیز بررسی خواهد شد.

در نهایت، در فصل پنجم، نتیجه‌گیری کلی تحقیق ارائه می‌شود. در این فصل دستاوردهای اصلی پروژه، نوآوری‌های انجام‌شده، محدودیت‌های سامانه و پیشنهادهایی برای توسعه آینده مطرح خواهد شد. از جمله مسیرهای توسعه آینده می‌توان به استفاده از سخت‌افزار دقیق‌تر، افزایش تعداد لیدها، بهبود الگوریتم تشخیص P و T، استفاده از مدل‌های یادگیری ماشین سبک و توسعه نسخه قابل‌حمل‌تر سامانه اشاره کرد.

فصل 2

- مفاهيم اوليه و پیش زمینه مورد نیاز

در فصل پیش رو، مفاهیم اولیه و پیش‌زمینه‌هایی که جهت درک بهتر موضوع‌های مطرح‌شده در این پایان‌نامه مورد نیاز است، ارائه می‌شود. از آنجا که موضوع این تحقیق طراحی و پیاده‌سازی سامانه بلادرنگ پایش ECG، تشخیص موج‌های PQRST و تخمین اولیه احتمال آریتمی با استفاده از Arduino، ماژول AD8232 و پردازش سیگنال دیجیتال روی کامپیوتر است، ابتدا مفاهیم مربوط به سیگنال ECG و اجزای آن معرفی می‌شوند. سپس سخت‌افزارهای مورد استفاده، اصول نمونه‌برداری و انتقال داده، مبانی پردازش سیگنال دیجیتال، روش‌های فیلترگذاری، تشخیص QRS و PQRST و در نهایت مفاهیم اولیه مربوط به آریتمی و ارزیابی سامانه بررسی خواهند شد.

مقدمه

در این فصل، ابتدا ساختار کلی سیگنال ECG و اهمیت آن در بررسی فعالیت الکتریکی قلب توضیح داده می‌شود. سپس اجزای اصلی موج ECG شامل موج P، کمپلکس QRS و موج T معرفی می‌شوند. در ادامه، سخت‌افزارهای مورد استفاده در پروژه، شامل ماژول AD8232 و برد Arduino، بررسی می‌شوند. پس از آن، مفاهیم پردازش سیگنال دیجیتال، فیلترگذاری ECG، تشخیص قله R، تخمین نقاط P، Q، S و T و استخراج ویژگی‌های زمانی بیان می‌شود. در پایان نیز مفاهیم اولیه مربوط به آریتمی، محدودیت‌های سامانه تک‌لید و معیارهای ارزیابی عملکرد سامانه ارائه خواهد شد.

بخش اول : مفاهیم پایه سیگنال ECG

مقدمه‌ای بر سیگنال ECG

سیگنال الکتروکاردیوگرام یا ECG، نمایش تغییرات الکتریکی قلب در طول زمان است. این سیگنال به‌صورت غیرتهاجمی و از طریق الکترودهایی که روی سطح بدن قرار می‌گیرند اندازه‌گیری می‌شود. ECG یکی از مهم‌ترین سیگنال‌های زیستی در پزشکی و مهندسی پزشکی است، زیرا می‌تواند اطلاعات مهمی درباره ریتم قلب، تعداد ضربان، نظم ضربان‌ها و برخی ناهنجاری‌های احتمالی فراهم کند.

در یک چرخه طبیعی قلب، فعالیت الکتریکی قلب باعث ایجاد شکل موجی مشخص می‌شود که معمولاً شامل موج P، کمپلکس QRS و موج T است. هر یک از این اجزا نشان‌دهنده مرحله‌ای از فعالیت الکتریکی قلب هستند. برای روشن‌تر شدن ساختار کلی ECG، شکل (۱-۲) نمونه‌ای از یک چرخه سیگنال ECG را نشان می‌دهد.

شکل ۲-۱: نمونه‌ای از سیگنال ECG و اجزای اصلی آن شامل P، QRS و T

اجزای اصلی موج PQRST

ساختار اصلی سیگنال ECG با مجموعه‌ای از نقاط و موج‌ها شناخته می‌شود که به‌صورت کلی با عنوان PQRST بیان می‌شوند. موج P معمولاً نشان‌دهنده فعالیت الکتریکی دهلیزها است. کمپلکس QRS مربوط به فعالیت الکتریکی بطن‌ها بوده و به دلیل دامنه و شیب زیاد، مهم‌ترین بخش برای تشخیص ضربان قلب محسوب می‌شود. موج T نیز معمولاً پس از QRS ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده بازگشت الکتریکی بطن‌ها به حالت اولیه است.

در این پروژه، تشخیص قله R و کمپلکس QRS اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا بسیاری از ویژگی‌های زمانی ECG مانند فاصله RR، ضربان قلب و پنجره‌های جست‌وجوی نقاط P، Q، S و T بر اساس محل قله R محاسبه می‌شوند.

ویژگی‌های زمانی مهم در ECG

پس از تشخیص اجزای اصلی ECG، می‌توان ویژگی‌های زمانی مختلفی را از سیگنال استخراج کرد. مهم‌ترین این ویژگی‌ها عبارت‌اند از:

| ویژگی | توضیح |
| --- | --- |
| HR | تعداد ضربان قلب در دقیقه |
| RR Interval | فاصله زمانی بین دو قله R متوالی |
| PR Interval | فاصله زمانی بین موج P و شروع QRS |
| QRS Duration | مدت زمان کمپلکس QRS |
| QT Interval | فاصله زمانی بین شروع QRS تا پایان موج T |

جدول 1- ویژگی‌های زمانی مهم در ECG

ضربان قلب از روی فاصله RR قابل محاسبه است. اگر فاصله زمانی بین دو قله R متوالی برابر (RR) باشد، ضربان قلب از رابطه (۲-۱) محاسبه می‌شود:

HR = 60RR

رابطه 1 - محاسبه HR از روی RR

در این رابطه، (HR) ضربان قلب بر حسب ضربان در دقیقه و (RR) فاصله زمانی بین دو قله R متوالی بر حسب ثانیه است.

سخت‌افزار دریافت سیگنال ECG

مقدمه‌ای بر سخت‌افزار سامانه

برای دریافت سیگنال ECG در این پروژه از یک معماری ساده و کم‌هزینه استفاده می‌شود. در این معماری، ماژول AD8232 وظیفه دریافت و آماده‌سازی اولیه سیگنال ECG را بر عهده دارد و برد Arduino داده خروجی این ماژول را نمونه‌برداری کرده و به کامپیوتر ارسال می‌کند. پردازش اصلی سیگنال روی Arduino انجام نمی‌شود، بلکه تمام مراحل فیلترگذاری، نمایش، تشخیص PQRST و تخمین اولیه آریتمی روی کامپیوتر انجام خواهد شد.

ماژول AD8232

ماژول AD8232 یک مدار آماده‌سازی سیگنال ECG است که برای دریافت سیگنال‌های زیستی کم‌دامنه طراحی شده است. این ماژول سیگنال ECG تک‌لید را از طریق الکترودها دریافت کرده و آن را به خروجی آنالوگ مناسب برای خواندن توسط ورودی ADC برد Arduino تبدیل می‌کند.

| پایه یا خروجی | نقش در سامانه |
| --- | --- |
| OUTPUT | خروجی آنالوگ ECG برای اتصال به Arduino |
| LO+ | تشخیص جدا شدن یکی از الکترودها |
| LO- | تشخیص جدا شدن یکی از الکترودها |
| VCC | تغذیه ماژول |
| GND | زمین مدار |

جدول 2 - پایه‌ها و خروجی‌های مهم ماژول AD8232

برد Arduino

Arduino  در این پروژه به‌عنوان واحد دریافت داده یا Data Acquisition Unit استفاده می‌شود. وظیفه Arduino فقط خواندن خروجی آنالوگ AD8232، بررسی وضعیت اتصال الکترودها و ارسال داده خام به کامپیوتر از طریق ارتباط Serial/USB است.

وظایف اصلی Arduino عبارت‌اند از:

- نمونه‌برداری از خروجی آنالوگ AD8232؛

- خواندن وضعیت پایه‌های LO+ و LO-؛

- ارسال مقدار نمونه و وضعیت اتصال الکترودها به کامپیوتر؛

- حفظ نرخ نمونه‌برداری پایدار؛

- جلوگیری از تأخیرهای غیرضروری در ارسال داده.

بخش سوم: نمونه‌برداری و انتقال داده

نمونه‌برداری از سیگنال ECG

برای پردازش دیجیتال ECG، ابتدا باید سیگنال آنالوگ خروجی AD8232 به داده دیجیتال تبدیل شود. این تبدیل توسط مبدل آنالوگ به دیجیتال یا ADC موجود در Arduino انجام می‌شود. انتخاب نرخ نمونه‌برداری مناسب اهمیت زیادی دارد، زیرا نرخ پایین باعث از دست رفتن جزئیات موج و نرخ بسیار بالا باعث افزایش حجم داده و پیچیدگی پردازش می‌شود.

طبق اصل نمونه‌برداری، نرخ نمونه‌برداری باید حداقل دو برابر بیشترین فرکانس مهم سیگنال باشد:

fs= ≥2fmax

در این رابطه، fs نرخ نمونه‌برداری و fmax بیشترین فرکانس مورد نظر در سیگنال است.

برای این پروژه، نرخ نمونه‌برداری ۲۵۰ هرتز به‌عنوان حالت ساده و پایدار مناسب است. در صورت نیاز به هماهنگی بیشتر با برخی پایگاه‌داده‌های استاندارد مانند MIT-BIH، نرخ ۳۶۰ هرتز نیز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

قالب ارسال داده از Arduino به کامپیوتر

داده‌های دریافتی از Arduino باید به‌گونه‌ای ارسال شوند که نرم‌افزار کامپیوتری بتواند هم مقدار ECG و هم وضعیت اتصال الکترودها را بررسی کند. قالب پیشنهادی داده ارسالی به‌صورت زیر است:

[timestamp, adc_value, lead_off_status]

در این قالب، مقدار timestamp زمان نمونه‌برداری، مقدارadc_value  خروجی دیجیتال‌شده سیگنال ECG و مقدار lead_off_status  وضعیت اتصال الکترودها را نشان می‌دهد.

بخش چهارم: پردازش سیگنال دیجیتال ECG

مقدمه‌ای بر پردازش سیگنال ECG

پردازش سیگنال دیجیتال یا DSP مجموعه‌ای از روش‌ها برای اصلاح، تحلیل و استخراج اطلاعات از سیگنال‌های دیجیتال است. در این پروژه، پس از دریافت داده خام از Arduino، پردازش اصلی روی کامپیوتر انجام می‌شود. این پردازش شامل فیلترگذاری، نمایش بلادرنگ، تشخیص QRS، تخمین PQRST، استخراج ویژگی‌ها و تخمین اولیه احتمال آریتمی است.

نویزهای رایج در سیگنال ECG

سیگنال ECG به دلیل دامنه کم، نسبت به نویز بسیار حساس است. نویزهای رایج در ECG در جدول (۳) آورده شده‌اند.

| نوع نویز | علت ایجاد |
| --- | --- |
| جابه‌جایی خط پایه | تنفس، حرکت بدن یا تغییر امپدانس الکترود |
| نویز برق شهر | تداخل ۵۰ یا ۶۰ هرتز شبکه برق |
| نویز عضلانی | فعالیت عضلات بدن |
| نویز فرکانس بالا | تجهیزات الکترونیکی و محیط اطراف |
| آرتیفکت حرکتی | حرکت الکترود یا بدن |

جدول 3 - نویزهای رایج در سیگنال ECG

نویزهای رایج در سیگنال ECG

برای کاهش نویز، از فیلترهای دیجیتال استفاده می‌شود. نوع فیلتر و کاربرد آن در جدول (۴) آمده است.

| نوع فیلتر | کاربرد |
| --- | --- |
| High-pass Filter | حذف جابه‌جایی خط پایه |
| Low-pass Filter | حذف نویز فرکانس بالا |
| Notch Filter | حذف نویز برق شهر |
| Band-pass Filter | برجسته‌سازی کمپلکس QRS |

جدول 4 - فیلترهای مورد استفاده در پردازش ECG

باید توجه داشت که مسیر فیلترگذاری برای نمایش ECG و مسیر فیلترگذاری برای تشخیص QRS می‌توانند متفاوت باشند. فیلتر مخصوص QRS ممکن است شکل موج P و T را تغییر دهد، بنابراین برای نمایش کلی سیگنال باید از فیلترهایی استفاده شود که شکل اصلی ECG را تا حد امکان حفظ کنند.

بخش پنجم: تشخیص QRS و موج‌های PQRST

تشخیص قله R و کمپلکس QRS

تشخیص QRS مهم‌ترین مرحله در تحلیل ECG است. علت این موضوع آن است که قله R مبنای محاسبه ضربان قلب، فاصله RR و تعیین پنجره‌های زمانی برای یافتن سایر نقاط موج ECG است.

در این پروژه، برای تشخیص QRS از الگوریتم Pan-Tompkins یا نسخه اصلاح‌شده آن استفاده می‌شود. مراحل کلی این الگوریتم عبارت‌اند از:

- فیلتر باندگذر؛

- مشتق‌گیری؛

- توان دوم‌گیری؛

- انتگرال‌گیری با پنجره متحرک؛

- آستانه‌گذاری تطبیقی؛

- اعمال زمان بازداری؛

- تعیین محل قله R.

برای روشن‌تر شدن روند تشخیص QRS، شکل (۲-۲) مراحل کلی الگوریتم Pan-Tompkins را نشان می‌دهد.

شکل ۲-۲ - مراحل کلی تشخیص QRS با استفاده از الگوریتم Pan-Tompkins

تخمین نقاطP, Q, S  وT

پس از تشخیص قله R، می‌توان نقاط دیگر موج ECG را بر اساس پنجره‌های زمانی اطراف R تخمین زد. روش کلی تخمین این نقاط در جدول (۵) آورده شده است.

| نقطه یا موج | روش تخمین پیشنهادی |
| --- | --- |
| Q | کمینه محلی قبل از R در پنجره کوتاه |
| S | کمینه محلی بعد از R در پنجره کوتاه |
| P | موج کوچک قبل از QRS |
| T | موج نرم‌تر بعد از QRS |

جدول 5 - روش پیشنهادی برای تخمین نقاط P، Q، S و T

تشخیص Q و S معمولاً نسبت به P و T ساده‌تر است، زیرا این نقاط بخشی از کمپلکس QRS هستند. اما موج‌های P و T دامنه کمتری دارند و در سیگنال‌های نویزی یا تک‌لید ممکن است به‌وضوح قابل تشخیص نباشند. به همین دلیل، در این پروژه برای تشخیص P و T می‌توان از شاخص اطمینان استفاده کرد.

بخش ششم: استخراج ویژگی و تخمین اولیه آریتمی

تشخیص ویژگی‌های ECG

پس از تشخیص نقاط اصلی ECG، ویژگی‌های مختلفی از سیگنال استخراج می‌شوند. این ویژگی‌ها برای نمایش وضعیت قلب و همچنین تخمین اولیه احتمال ناهنجاری ریتمی استفاده می‌شوند.

| ویژگی | کاربرد |
| --- | --- |
| HR | محاسبه تعداد ضربان قلب |
| RR Interval | بررسی نظم ریتم قلب |
| RR Variability | بررسی تغییرپذیری ضربان‌ها |
| QRS Duration | بررسی مدت کمپلکس QRS |
| QT Interval | بررسی فاصله زمانی QRS تا T |
| Signal Quality Index | بررسی کیفیت سیگنال |

جدول 6 - ویژگی‌های استخراج‌شده از سیگنال ECG

تخمین اولیه آریتمی

آریتمی به معنی غیرطبیعی بودن ریتم قلب است. در این پروژه هدف تشخیص پزشکی قطعی آریتمی نیست، بلکه هدف ارائه یک هشدار اولیه و آموزشی بر اساس ویژگی‌های استخراج‌شده از ECG است.

روش اصلی پیشنهادی در این پروژه، روش قاعده‌محور یا Rule-Based است. نمونه‌ای از این قواعد در جدول (۷) آمده است.

| وضعیت احتمالی | معیار تقریبی |
| --- | --- |
| ریتم نرمال | HR طبیعی و RR نسبتاً منظم |
| برادی‌کاردی احتمالی | HR کمتر از حدود ۶۰ bpm |
| تاکی‌کاردی احتمالی | HR بیشتر از حدود ۱۰۰ bpm |
| ریتم نامنظم | تغییرات زیاد در RR |
| ضربان زودرس احتمالی | RR کوتاه ناگهانی همراه با مکث بعدی |
| QRS پهن | افزایش غیرعادی QRS Duration |

جدول 7 -  قواعد اولیه برای تخمین وضعیت ریتم قلب

بخش هفتم: ارزیابی، دیتاست‌ها و محدودیت‌ها

پایگاه داده‌های استاندارد ECG

برای ارزیابی بهتر الگوریتم‌های ECG، استفاده از دیتاست‌های استاندارد ضروری است. در این پروژه می‌توان از دو پایگاه داده مهم استفاده کرد:

| پایگاه داده | کاربرد |
| --- | --- |
| MIT-BIH Arrhythmia Database | ارزیابی تشخیص R/QRS و تحلیل آریتمی |
| QT Database | ارزیابی تشخیص اجزای PQRST و فاصله‌های زمانی |

جدول 8 - پایگاه داده‌های استاندارد ECG

داده‌های ثبت‌شده توسط سخت‌افزار پروژه نیز برای بررسی عملکرد واقعی سامانه، کیفیت سیگنال، پایداری نمونه‌برداری و نمایش بلادرنگ مورد استفاده قرار می‌گیرند.

محدودیت‌های سامانه تک‌لید

سامانه طراحی‌شده در این پروژه یک سامانه آموزشی و پژوهشی تک‌لید است. بنابراین محدودیت‌هایی دارد که باید در تحلیل نتایج در نظر گرفته شوند:

- جایگزین ECG دوازده‌لید پزشکی نیست؛

- برای تشخیص قطعی بیماری قلبی استفاده نمی‌شود؛

- کیفیت سیگنال به اتصال الکترودها وابسته است؛

- تشخیص P و T در سیگنال نویزی دشوار است؛

- خروجی آریتمی فقط هشدار اولیه است؛

- سخت‌افزار AD8232 و Arduino برای نمونه‌سازی مناسب‌اند، نه کاربرد پزشکی صنعتی.

ملاحظات ایمنی

چون الکترودهای ECG به بدن انسان متصل می‌شوند، رعایت ایمنی ضروری است. مدار بهتر است با باتری یا پاوربانک تغذیه شود. هنگام تست انسانی، لپ‌تاپ ترجیحاً از برق شهر جدا باشد. همچنین استفاده از USB Isolator توصیه می‌شود. داده‌های ثبت‌شده نیز باید محرمانه نگه داشته شوند و خروجی سامانه نباید برای تصمیم‌گیری درمانی استفاده شود.

خلاصه و جمع‌بندی

در این فصل، مفاهیم اولیه و پیش‌زمینه‌هایی که برای درک بهتر پروژه لازم هستند، ارائه شد. ابتدا سیگنال ECG و اجزای اصلی آن شامل موج P، کمپلکس QRS و موج T معرفی شدند. سپس ویژگی‌های زمانی مهم مانند HR، فاصله RR، مدت QRS و فاصله QT توضیح داده شدند.

در ادامه، سخت‌افزارهای مورد استفاده در پروژه شامل ماژول AD8232 و برد Arduino بررسی شدند و نقش هر کدام در معماری سامانه مشخص شد. سپس مفاهیم نمونه‌برداری، انتقال داده، پردازش سیگنال دیجیتال، نویزهای ECG و فیلترگذاری بیان شد. در بخش‌های بعدی، تشخیص QRS، تخمین نقاط PQRST، استخراج ویژگی‌ها و تخمین اولیه آریتمی توضیح داده شد.

در پایان نیز پایگاه داده‌های استاندارد ECG، محدودیت‌های سامانه تک‌لید و ملاحظات ایمنی بررسی شدند. مطالب این فصل زمینه لازم را برای فصل سوم فراهم می‌کنند؛ فصلی که در آن معماری پیشنهادی، طراحی سامانه و روش پیاده‌سازی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری پروژه به‌صورت دقیق‌تر ارائه خواهد شد.

فصل ۳

- طراحی و معماری سامانه پیشنهادی پایش بلادرنگ ECG

فصل سوم دربرگیرنده توضیح مربوط به ساختار، معماری و روش پیشنهادی سامانه پایش بلادرنگ ECG است. در این فصل ابتدا معماری کلی سامانه معرفی می‌شود، سپس روش پیشنهادی برای دریافت، انتقال، پردازش و تحلیل سیگنال ECG توضیح داده خواهد شد. در ادامه، ابزارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز، معیارهای ارزیابی، نتایج مورد انتظار و تحلیل روش پیشنهادی ارائه می‌شود.

مقدمه

در این فصل نخست به معرفی ساختار کلی سامانه پیشنهادی برای دریافت و تحلیل سیگنال ECG پرداخته می‌شود. هدف اصلی این سامانه، دریافت سیگنال ECG تک‌لید با استفاده از ماژول AD8232، نمونه‌برداری از آن توسط برد Arduino و ارسال داده خام به کامپیوتر برای انجام پردازش‌های اصلی است.

در طراحی این سامانه، Arduino نقش واحد دریافت داده یا Data Acquisition Unit را بر عهده دارد و پردازش‌های اصلی مانند فیلترگذاری، نمایش بلادرنگ، تشخیص قله R، تخمین نقاط P، Q، S و T، استخراج ویژگی‌ها و تخمین اولیه احتمال آریتمی روی کامپیوتر انجام می‌شوند. این انتخاب باعث می‌شود محدودیت پردازشی Arduino مانع اجرای الگوریتم‌های دقیق‌تر نشود و سامانه از نظر نرم‌افزاری انعطاف‌پذیرتر باشد.

ساختار کلی سامانه پیشنهادی به‌صورت شکل (۳-۱) قابل نمایش است.

شکل ۱-۳ - ساختار کلی سامانه پیشنهادی پایش بلادرنگ ECG

همان‌طور که در شکل (۳-۱) نشان داده شده است، مسیر اصلی داده از الکترودها شروع شده و پس از آماده‌سازی توسط AD8232 و نمونه‌برداری توسط Arduino، وارد نرم‌افزار کامپیوتری می‌شود. در نهایت، خروجی سامانه شامل نمایش سیگنال ECG، تشخیص نقاط اصلی موج و تخمین اولیه وضعیت ریتم قلب خواهد بود.

روش پیشنهادی برای طراحی سامانه ECG

روش پیشنهادی در این پروژه بر اساس تفکیک وظایف میان سخت‌افزار و نرم‌افزار طراحی شده است. در بخش سخت‌افزار، سیگنال ECG از طریق الکترودها دریافت شده و توسط ماژول AD8232 آماده‌سازی می‌شود. سپس Arduino مقدار خروجی آنالوگ ماژول را با نرخ نمونه‌برداری مشخص خوانده و از طریق ارتباط Serial/USB به کامپیوتر ارسال می‌کند.

در بخش نرم‌افزار، کامپیوتر داده خام را دریافت می‌کند و مراحل اصلی پردازش را انجام می‌دهد. این مراحل شامل بررسی کیفیت سیگنال، فیلترگذاری دیجیتال، نمایش بلادرنگ، تشخیص QRS، تخمین نقاط PQRST، استخراج ویژگی‌های زمانی و تخمین اولیه احتمال آریتمی است.

برای روشن‌تر شدن پارامترهای طراحی، جدول (۹) محدوده تغییرات و مقادیر پیشنهادی پارامترهای اصلی سامانه را نشان می‌دهد.

| Parameters | Ranges of parameters |
| --- | --- |
| Sampling Frequency | 250 Hz, 360 Hz, 500 Hz |
| ADC Resolution | 10-bit در Arduino Uno/Nano |
| Serial Baud Rate | 115200 bps یا بالاتر |
| ECG Module | AD8232 |
| Microcontroller Board | Arduino Uno یا Arduino Nano |
| Input Signal Type | Single-lead ECG |
| Data Format | timestamp, adc_value, lead_off_status |
| High-pass Filter Cutoff | حدود 0.5 Hz |
| Low-pass Filter Cutoff | حدود 35 تا 40 Hz |
| Notch Filter Frequency | 50 Hz |
| QRS Band-pass Range | حدود 5 تا 15 Hz |
| Refractory Period | حدود 200 ms |
| Arrhythmia Estimation Method | Rule-Based |
| Optional ML Models | Logistic Regression, Decision Tree, SVM |

جدول 9 - بازه تغییرات و مقادیر پیشنهادی پارامترهای مختلف در سامانه ECG

همان‌طور که در جدول (۹) نشان داده شده است، نرخ نمونه‌برداری می‌تواند بسته به شرایط پیاده‌سازی و پایداری ارتباط Serial انتخاب شود. نرخ ۲۵۰ هرتز برای اجرای ساده و پایدار مناسب است، در حالی که نرخ ۳۶۰ هرتز می‌تواند برای هماهنگی بهتر با برخی پایگاه‌داده‌های استاندارد ECG مانند MIT-BIH استفاده شود.

روش پیشنهادی سامانه را می‌توان در چند مرحله اصلی خلاصه کرد:

- دریافت سیگنال ECG تک‌لید از طریق الکترودها؛

- آماده‌سازی اولیه سیگنال با استفاده از ماژول AD8232؛

- نمونه‌برداری از خروجی آنالوگ AD8232 توسط Arduino؛

- ارسال داده خام به کامپیوتر در قالب مشخص؛

- فیلترگذاری دیجیتال و کاهش نویز؛

- نمایش بلادرنگ سیگنال ECG؛

- تشخیص قله R و کمپلکس QRS؛

- تخمین نقاط P، Q، S و T؛

- استخراج ویژگی‌های زمانی ECG؛

- تخمین اولیه احتمال آریتمی بر اساس قواعد قابل توضیح.

قالب پیشنهادی داده ارسالی از Arduino به کامپیوتر به‌صورت زیر است:

timestamp, adc_value,, lead_off_status

در این قالب، مقدار timestamp زمان نمونه‌برداری، مقدارadc_value  خروجی دیجیتال‌شده سیگنال ECG و مقدارlead_off_status  وضعیت اتصال الکترودها را نشان می‌دهد.

ابزارها و تجهیزات مورد نیاز

برای پیاده‌سازی سامانه پیشنهادی، به مجموعه‌ای از ابزارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نیاز است. ابزارهای سخت‌افزاری برای دریافت سیگنال ECG، نمونه‌برداری و ارسال داده به کامپیوتر استفاده می‌شوند. ابزارهای نرم‌افزاری نیز برای دریافت داده، پردازش سیگنال، نمایش بلادرنگ و تحلیل ECG مورد استفاده قرار می‌گیرند.

| ابزار یا قطعه | کاربرد |
| --- | --- |
| ماژول AD8232 | دریافت و آماده‌سازی اولیه سیگنال ECG |
| Arduino Uno یا Nano | نمونه‌برداری از خروجی AD8232 و ارسال داده به کامپیوتر |
| الکترود ECG | دریافت سیگنال از سطح بدن |
| کابل USB | انتقال داده Serial از Arduino به کامپیوتر |
| کامپیوتر یا لپ‌تاپ | پردازش، نمایش و تحلیل سیگنال ECG |
| USB Isolator، اختیاری | افزایش ایمنی هنگام اتصال مدار به بدن |

جدول 10- ابزارها و تجهیزات سخت‌افزاری مورد نیاز

اتصال پیشنهادی بین AD8232 و Arduino در جدول (۳-۳) نشان داده شده است.

| پایه AD8232 | پایه Arduino | توضیح |
| --- | --- | --- |
| OUTPUT | A0 | خواندن سیگنال ECG |
| LO+ | D10 | تشخیص جدا شدن الکترود |
| LO- | D11 | تشخیص جدا شدن الکترود |
| VCC | 3.3V یا 5V | تغذیه ماژول |
| GND | GND | زمین مشترک |

جدول 11 - اتصال پیشنهادی AD8232 به Arduino

برای پیاده‌سازی نرم‌افزار کامپیوتری، زبان Python انتخاب مناسبی است؛ زیرا کتابخانه‌های قدرتمندی برای پردازش سیگنال، دریافت داده Serial و نمایش بلادرنگ دارد.

| ابزار یا کتابخانه | کاربرد |
| --- | --- |
| Python | زبان اصلی پیاده‌سازی نرم‌افزار |
| pyserial | دریافت داده از Arduino |
| NumPy | پردازش عددی و کار با آرایه‌ها |
| PyQtGraph | نمایش سریع و بلادرنگ ECG |
| Matplotlib | رسم نمودارهای گزارش |
| Pandas | ذخیره و تحلیل داده‌ها |
| WFDB | خواندن پایگاه‌داده‌های استاندارد ECG |
| Scikit-learn | پیاده‌سازی مدل‌های سبک یادگیری ماشین، در صورت نیاز |
| SciPy | فیلترگذاری و پردازش سیگنال |

جدول 12 - ابزارها و کتابخانه‌های نرم‌افزاری مورد نیاز

در این پروژه، استفاده از PyQtGraph برای نمایش بلادرنگ مناسب‌تر از Matplotlib است، زیرا Matplotlib بیشتر برای رسم نمودارهای ثابت و گزارش نهایی کاربرد دارد، در حالی که PyQtGraph برای نمایش سریع داده‌های زنده عملکرد بهتری دارد.

معيار ارزيابی

برای ارزیابی سامانه پیشنهادی، باید هم عملکرد سخت‌افزار و هم عملکرد نرم‌افزار بررسی شود. از نظر سخت‌افزاری، کیفیت سیگنال دریافتی، پایداری نمونه‌برداری، وضعیت اتصال الکترودها و میزان نویز اهمیت دارند. از نظر نرم‌افزاری، دقت فیلترگذاری، تشخیص قله R، تخمین نقاط PQRST، استخراج ویژگی‌ها و تأخیر نمایش بلادرنگ مورد بررسی قرار می‌گیرند.

معیارهای کلی ارزیابی سامانه در جدول (۳-۵) آورده شده‌اند.

| بخش ارزیابی | معیار |
| --- | --- |
| سخت‌افزار | کیفیت سیگنال خام، پایداری نمونه‌برداری، وضعیت Lead-Off |
| انتقال داده | پایداری ارتباط Serial ، نبودن Packet Loss، نظم timestampها |
| فیلترگذاری | کاهش نویز بدون تغییر شدید شکل موج ECG |
| نمایش بلادرنگ | تأخیر کم، نمایش پیوسته و خوانا |
| تشخیص QRS | تشخیص درست قله‌هایR، کاهش False Positive و False Negative |
| تخمین PQRST | تخمین مناسب نقاط Q، S، P و T در سیگنال با کیفیت قابل قبول |
| استخراج ویژگی | محاسبه HR، RR Interval، QRS Duration و QT Interval |
| تخمین آریتمی | ارائه هشدار اولیه قابل توضیح و غیرپزشکی |
| ذخیره‌سازی | ذخیره داده خام و پردازش‌شده برای تحلیل بعدی |

جدول 13 - معیارهای ارزیابی سامانه پیشنهادی

برای ارزیابی دقیق‌تر تشخیص QRS، می‌توان از معیارهایی مانند Sensitivity، Positive Predictive Value و F1-score استفاده کرد. همچنین برای بررسی عملکرد بلادرنگ، تأخیر دریافت تا نمایش و تأخیر تشخیص قله R قابل اندازه‌گیری است.

نتايج بدست آمده از طراحی پیشنهادی

در این بخش، منظور از نتایج به‌دست‌آمده، خروجی‌هایی است که بر اساس طراحی پیشنهادی سامانه انتظار می‌رود پس از پیاده‌سازی حاصل شوند. نتایج عددی و آزمایشگاهی دقیق در فصل چهارم ارائه خواهند شد.

خروجی‌های اصلی مورد انتظار از سامانه عبارت‌اند از:

- دریافت سیگنال ECG تک‌لید با استفاده از ماژول AD8232؛

- نمونه‌برداری پایدار از سیگنال توسط Arduino؛

- ارسال داده خام به کامپیوتر از طریق ارتباط Serial/USB؛

- نمایش بلادرنگ سیگنال ECG روی کامپیوتر؛

- کاهش نویزهای رایج ECG با استفاده از فیلترهای دیجیتال؛

- تشخیص قله R و کمپلکس QRS؛

- تخمین نقاط P، Q، S و T در ضربان‌های قابل تشخیص؛

- استخراج ویژگی‌هایی مانند HR، RR Interval، QRS Duration و QT Interval؛

- نمایش وضعیت اتصال الکترودها و کیفیت سیگنال؛

- ارائه هشدار اولیه درباره وضعیت ریتم قلب.

بنابراین نتیجه اصلی طراحی پیشنهادی، ایجاد یک مسیر کامل از دریافت سیگنال خام ECG تا تحلیل اولیه و نمایش وضعیت ریتم قلب است.

تحليل نتايج

تحلیل طراحی پیشنهادی نشان می‌دهد که تفکیک وظایف بین Arduino و کامپیوتر باعث ساده‌تر شدن سخت‌افزار و افزایش توان پردازشی سامانه می‌شود. Arduino فقط وظیفه دریافت و ارسال داده را بر عهده دارد و بنابراین کد آن ساده، پایدار و قابل کنترل باقی می‌ماند. در مقابل، کامپیوتر امکان اجرای فیلترهای دیجیتال، نمایش بلادرنگ، ذخیره داده و پیاده‌سازی الگوریتم‌های پیچیده‌تر را فراهم می‌کند.

یکی از مزایای مهم این معماری، قابلیت توسعه آن است. برای مثال، در نسخه اولیه می‌توان از روش قاعده‌محور برای تخمین آریتمی استفاده کرد و در مراحل بعدی، مدل‌های سبک یادگیری ماشین مانند Logistic Regression، Decision Tree یا SVM را به سامانه اضافه کرد. همچنین امکان ارزیابی الگوریتم‌ها با داده‌های واقعی و پایگاه‌داده‌های استاندارد ECG وجود دارد.

با این حال، طراحی پیشنهادی محدودیت‌هایی نیز دارد. سامانه تک‌لید است و نمی‌تواند جایگزین ECG دوازده‌لید پزشکی شود. کیفیت سیگنال به نحوه اتصال الکترودها و شرایط محیطی وابسته است. همچنین تشخیص موج‌های P و T در سیگنال‌های نویزی یا کم‌دامنه ممکن است با عدم قطعیت همراه باشد. به همین دلیل، خروجی آریتمی در این پروژه فقط به‌عنوان هشدار اولیه و آموزشی در نظر گرفته می‌شود، نه تشخیص قطعی پزشکی.

در مجموع، طراحی پیشنهادی از نظر آموزشی و پژوهشی مناسب است، زیرا چند حوزه مهم مهندسی برق شامل الکترونیک زیستی، میکروکنترلر، نمونه‌برداری، ارتباط Serial، پردازش سیگنال دیجیتال و تحلیل داده‌های زیستی را در یک سامانه عملی ترکیب می‌کند.

خلاصه و جمع‌بندی

فصل سوم به‌طور عمده دربرگیرنده طراحی، معماری و روش پیشنهادی سامانه پایش بلادرنگ ECG بود. در این فصل ابتدا معماری کلی سامانه معرفی شد و نشان داده شد که مسیر داده از الکترودهای ECG و ماژول AD8232 آغاز شده و پس از نمونه‌برداری توسط Arduino، برای پردازش و تحلیل به کامپیوتر منتقل می‌شود.

در ادامه، روش پیشنهادی برای نمونه‌برداری، ارسال داده، فیلترگذاری، تشخیص QRS، تخمین نقاط PQRST، استخراج ویژگی‌ها و تخمین اولیه احتمال آریتمی توضیح داده شد. سپس ابزارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز، نحوه اتصال اجزا، معیارهای ارزیابی، نتایج مورد انتظار و تحلیل روش پیشنهادی ارائه شد.

بر اساس مطالب این فصل، سامانه پیشنهادی می‌تواند به‌عنوان یک نمونه آموزشی و پژوهشی برای دریافت و تحلیل اولیه ECG مورد استفاده قرار گیرد. در فصل چهارم، پیاده‌سازی عملی سامانه، نحوه اجرای آزمایش‌ها، نتایج به‌دست‌آمده و ارزیابی عملکرد بخش‌های مختلف سامانه ارائه خواهد شد.

فصل ۴

- پیاده سازی ....

پس از ...انجام شده در فصل قبل، در اين فصل ....

فصل ۵

- جمع‌بندی، نتيجه‌گيری و پيشنهادها

جمع‌بندی

در اين تحقيق در گام نخست ما ....

نتيجه‌گيری

نوآوری / دستاوردها

....

محدودیتها

...

پيشنهادها

.....

فصل۶

- مراجع

مراجع

[1]	A. Alaghi and J. P. Hayes, “Survey of Stochastic Computing,” ACM Trans. Embed. Comput. Syst., vol. 12, no. 2s, pp. 1–19, 2013.

[2]	W. Qian, X. Li, M. D. Riedel, K. Bazargan, and D. J. Lilja, “An Architecture for Fault-Tolerant Computation with Stochastic Logic,” IEEE Transactions on Computers, vol. 60, no. 1. pp. 93–105, 2011.

….

پيوست‌ها

پيوست الف:

Abstract:

Electrocardiogram (ECG) is one of the most important biomedical signals used for evaluating the electrical activity of the heart. The main components of an ECG signal, including the P wave, QRS complex, and T wave, provide useful information about heart rhythm and cardiac timing features such as heart rate, RR interval, QRS duration, and QT interval. Many low-cost ECG projects based on Arduino and the AD8232 module are mainly limited to signal visualization or simple heart-rate calculation. However, a more complete educational and research-oriented system should also include digital filtering, PQRST detection, feature extraction, and preliminary rhythm abnormality estimation.

This project aims to design and implement a low-cost real-time ECG monitoring system using the AD8232 ECG analog front-end, Arduino, and computer-based digital signal processing. In the proposed architecture, the AD8232 module is used to acquire a single-lead ECG signal, while Arduino acts only as a data acquisition unit. Arduino samples the analog output of the AD8232 module, checks the lead-off status, and transmits raw data to the computer through Serial/USB communication. The main processing tasks, including digital filtering, real-time visualization, R-peak and QRS detection, P, Q, S, and T point estimation, feature extraction, and preliminary arrhythmia risk estimation, are performed on the computer.

The signal processing stage reduces common ECG noises such as baseline wander, power-line interference, high-frequency noise, and motion artifacts. The Pan-Tompkins algorithm or a modified version of it is used for R-peak and QRS complex detection. After detecting the R peaks, time-window-based methods and fiducial point analysis are applied to estimate the other ECG components. Finally, extracted features such as heart rate, RR interval variability, QRS duration, and QT interval are used in a rule-based module to provide a preliminary and explainable estimation of possible rhythm abnormalities such as tachycardia, bradycardia, and irregular rhythm.

The output of this project is intended for educational and research purposes. It is not designed for clinical diagnosis or medical decision-making. The final system includes the ECG acquisition circuit, Arduino sampling code, computer-based real-time ECG visualization software, PQRST detection algorithm, ECG feature extraction module, and a preliminary arrhythmia risk estimation module.

Keywords:  ECG, Arduino, Real-Time Monitoring, Digital Signal Processing, PQRST Detection, Pan-Tompkins Algorithm, Preliminary Arrhythmia Risk Estimation

|  | University of Tehran |  |
| --- | --- | --- |
| College of Engineering School of Electrical and Computer Engineering Design and Implementation of a Real-Time ECG Monitoring System for PQRST Detection and Preliminary Arrhythmia Risk Estimation |  |  |
| A thesis submitted to the Undergraduate Studies Office In partial fulfillment of the requirements for The degree of Bachelor in Electrical Engineering |  |  |
| By: Narges Hosseinipour Supervisor: Seyed Kamaledin Setarehdan |  |  |

Abstract

Evaluation metric